一种风景园林花架

技术领域

本实用新型涉及风景园林技术领域，具体是指一种风景园林花架。

背景技术

随着社会的发展，风景园林的建设得到了广泛的发展，它为人们提供了娱乐休闲的场所，为生活节奏过快的人们提供了精神上放松，园林中的盆栽和花卉在起到绿化的同时，还可缓解人们的精神压力，为了更好的展示盆栽和花卉，常会采用花架来放置和展示，公开号CN216362871U所述的一种用于风景园林中的创意组合花架，通过安装槽和限位槽与安装块和限位块的配合设计，实现对放置架的快速安装，而齿块与齿板的配合设计，则能够对安装块的高度进行限制，达到固定放置架高度的效果，便于调节放置架使用空间，但现有技术仍存在以下缺陷：

1、现有技术无法调节角度，具有一定的局限性；

2、现有技术对花盆的固定效果一般，风雨天气容易翻倒。

实用新型内容

本实用新型要解决的技术问题是克服上述缺陷，提供一种风景园林花架。

- 为解决上述技术问题，本实用新型提供的技术方案为：一种风景园林花架，包括：

- 基座，所述基座上侧开设有若干通孔；

- 滚轮，四个所述滚轮与基座下侧固定连接；

- 固定板，所述固定板位于基座的上方；

- 调节组件，所述调节组件配合固定板使用并与基座转动连接，所述调节组件包括底盘、轴杆、轴承、固定套和销钉，所述底盘与固定板的下端固定连接，所述底盘底端固定连接有轴杆，所述轴杆底端与基座转动连接，所述轴杆上套设有轴承，所述基座上侧固定连接有配合轴承使用的固定套，所述固定套与底盘底端转动连接，所述底盘上侧设置有贯穿其并配合通孔使用的销钉；

- 支撑板，两个所述支撑板与固定板的一侧固定连接；

- 固定组件，两个所述固定组件分别与两个支撑板上端固定连接。

- 作为改进，所述固定组件包括：

- 置物台，两个所述置物台与支撑板上端固定连接；

- 直齿轮，两个所述直齿轮配合置物台使用并与支撑板上端转动连接；

- 齿板，四个所述齿板分别配合两个直齿轮使用并与支撑板上侧滑动连接；

- 推板，四个所述推板分别配合四个齿板使用并与支撑板上端滑动连接；

- 支杆，所述支杆与支撑板下端转动连接；

- 主动锥齿轮，两个所述主动锥齿轮套设在支杆上；

- 从动锥齿轮，两个所述从动锥齿轮配合直齿轮使用并与支撑板下侧转动连接，所述从动锥齿轮与主动锥齿轮上侧啮合连接；

- 电机，所述电机配合支杆使用并与固定板固定连接。

- 作为改进，所述推板靠近置物台的一侧设置有两个套设有弹簧的伸缩杆，所述伸缩杆远离推板的一端设置有压板。

- 作为改进，所述基座上侧固定连接有把手。

- 作为改进，所述底盘上侧固定连接有两个配合固定板使用的固定杆。

- 作为改进，所述压板一侧开设有若干防滑纹。

本实用新型与现有技术相比的优点在于：1、本实用新型在基座上侧设置有调节组件，通过转动底盘，即可使其带动轴杆进行旋转，在轴承以及固定套的配合下，固定板就可以进行转动，在销钉的作用下，可以将底盘固定，使花盆朝向不同的角度，方便多方位展示花卉，提高装置的灵活性。

2、本实用新型在固定板一侧设置有四个固定组件，通过启动电机可以驱动支杆转动，使主动锥齿轮开始驱动从动锥齿轮旋转，从而让直齿轮开始带动齿板进行滑动，使推板带动压板靠近放置在置物台上侧的花盆并将其固定住，防止花盆从置物台上掉落，提高装置的稳定性。

附图说明

图1是本实用新型的立体示意图。

图2是本实用新型的前视图。

图3是本实用新型部分结构的爆炸图。

图4是本实用新型局部结构的爆炸图。

如图所示：

1、基座；

2、把手；

3、滚轮；

4、固定板；

5、调节组件；51、底盘；52、轴杆；53、轴承；54、固定套；55、销钉；

6、固定杆；

7、支撑板；

8、固定组件；81、置物台；82、直齿轮；83、齿板；84、推板；85、支杆；86、主动锥齿轮；87、从动锥齿轮；88、电机；

9、伸缩杆；

10、压板。

具体实施方式

下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

在实用新型的描述中，需要说明的是，除非另有明确的规定和限定，术语“安装”、“设置有”、“连接”等，应做广义理解，例如“连接”，可以是固定连接，也可以是可拆卸连接，或一体地连接；可以是机械连接，也可以是电连接；可以是直接相连，也可以通过中间媒介间接相连，可以是两个元件内部的连通。对于本领域的普通技术人员而言，可以具体情况理解上述术语在本实用新型中的具体含义。

实施例1：

- 如图1至图4所示，本实施方式提出一种风景园林花架，包括：基座1、滚轮3、固定板4、调节组件5、支撑板7和固定组件8，在基座1上侧开设有若干通孔，用于配合其他组件使用。

- 其中，四个滚轮3与基座1下侧固定连接，基座1上侧固定连接有把手2，方便使用人员将装置移动到指定为止，固定板4位于基座1的上方，用于提供装置部分组件所需的支撑力。

- 调节组件5配合固定板4使用并与基座1转动连接，调节组件5包括底盘51、轴杆52、轴承53、固定套54和销钉55，底盘51与固定板4的下端固定连接，底盘51上侧固定连接有两个配合固定板4使用的固定杆6，用于提供一部分对固定板4的支撑力，防止其发生倾斜，底盘51底端固定连接有轴杆52，轴杆52底端与基座1转动连接，轴杆52上套设有轴承53，基座1上侧固定连接有配合轴承53使用的固定套54，轴承53的内外径分别与轴杆52以及固定套54固定连接，固定套54与底盘51底端转动连接，在底盘51上侧活动连接有贯穿其并配合通孔使用的销钉55，销钉55可以插入到通孔内，从而将底盘51固定住，使其无法旋转，通过拔出销钉55，即可转动底盘51，在轴承53以及固定套54的配合作用下，可以将底盘51转动到任意角度，使花卉可以朝向不同角度，适应不同的展示需求，提高装置的灵活性。

- 两个固定组件8分别与两个支撑板7上端固定连接，固定组件8包括：置物台81、直齿轮82、齿板83、推板84、支杆85、主动锥齿轮86、从动锥齿轮87和电机88，两个置物台81与支撑板7上端固定连接，两个直齿轮82配合置物台81使用并与支撑板7上端转动连接，直齿轮82上端与置物台81转动连接，四个齿板83分别配合两个直齿轮82使用并与支撑板7上侧滑动连接，直齿轮82与两个齿板83的相对一侧啮合连接，四个推板84分别配合四个齿板83使用并与支撑板7上端滑动连接，推板84与齿板83的一端固定连接，支杆85与支撑板7下端转动连接，两个主动锥齿轮86套设在支杆85上并与其固定连接，两个从动锥齿轮87配合直齿轮82使用并与支撑板7下侧转动连接，从动锥齿轮87上端贯穿支撑板7并与直齿轮82固定连接，从动锥齿轮87与主动锥齿轮86上侧啮合连接，电机88配合支杆85使用并与固定板4固定连接，电机88的输出端贯穿固定板4并与支杆85固定连接。

实施例2：

下面结合具体的工作方式对实施例1中的方案进行进一步的介绍，详见下文描述：

推板84靠近置物台81的一侧设置有两个套设有弹簧的伸缩杆9，伸缩杆9远离推板84的一端固定连接有压板10，弹簧的两端分别于伸缩杆9以及压板10固定连接，压板10的一侧开设有若干防滑纹，用于增强其与花盆之间的摩擦力，在推板84靠近花盆的过程中，弹簧以及伸缩杆9将配合作用，防止压板10对花盆造成过大压力，导致其损坏，提高装置的实用性。

该文中出现的电器元件均与外界的主控器及220V市电电连接，并且主控器可为计算机等起到控制的常规已知设备，本公开具体实施方式省略了已知功能和已知部件的详细说明，为保证设备的兼容性，所采用的操作手段均与市面器械参数保持一致。

以上对本实用新型及其实施方式进行了描述，这种描述没有限制性，附图中所示的也只是本实用新型的实施方式之一，实际的结构并不局限于此。总而言之如果本领域的普通技术人员受其启示，在不脱离本实用新型创造宗旨的情况下，不经创造性的设计出与该技术方案相似的结构方式及实施例，均应属于本实用新型的保护范围。